ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2025/2026 УЧЕБНОГО ГОДА

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП.

ТРУД (технология)

«ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

9 КЛАСС

Инструкция по выполнению заданий

Время выполнения- 90 мин.

Максимальный балл за задания - 30 баллов.

Вам предстоит выполнить теоретические и тестовые задания.

Выполнение теоретических (письменных, творческих) заданий целесообразно организовать следующим образом:

- внимательно прочитайте задание и определите, наиболее верный и полный ответ;

- обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только на поставленный вопрос;

- если Вы выполняете задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, вписывайте только те сведения или данные, которые указаны в вопросе;

- особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить Ваше мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно определите смысл вопроса и логику ответа. Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом ответ должен быть кратким, но содержать необходимую информацию.

- не задерживайтесь слишком долго, если не сможете выполнить определенное задание, переходите к следующему, лучше вернуться к нему в конце, если останется время.

- в тестовом задании с выбором, правильных ответов может быть один или несколько. Знак «+» или «V» поставьте напротив правильного ответа или записать ответ.

- тестовое задание считается выполненным, если в нем отмечены или записаны все правильные ответы и не отмечено ни одного неправильного ответа.

- за каждое правильно выполненное тестовое задание с 1 по 25 задание участник конкурса получает - 1 балл, если неправильно выполнено – 0 баллов. За кейс- задание (26) вы можете получить 5 баллов.  По данному комплекту можно получить максимальное количество – 30 баллов.

Приступайте к выполнению задания.

Желаем удачи!

Общая часть

- Документ, содержащий проекционное изображение изделия и данные его изготовления называется:

1. рисунок,

2. эскиз,

3. чертеж,

4. сборочный чертеж.

- Изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями называется:

1. сечение,

2. вид,

3. разрез,

4. рисунок сечения.

- Для разметки древесины под углом 45° и 135° служит:

- Рейсмус.

- Малка.

- Ерунок.

- Рейсмус.

- Стусло.

- Угол резания это:

- Угол между передней и задней гранями резца.

- Угол между задней гранью и плоскостью резания.

- Угол между передней гранью и плоскостью, проходящей через лезвие перпендикулярно плоскости резания.

- Угол между передней гранью и плоскостью резания.

- Главный угол в плане.

- Зубья в форме равнобедренного треугольника с углом при вершине 60-70° имеют пилы:

- Для продольного пиления.

- Для поперечного пиления.

- Универсальные.

- Для торцевого пиления.

- Нет правильного ответа.

- Для сквозных пропилов на плоскости и криволинейного пиления применяется:

- Ножовка широкая.

- Ножовка узкая.

- Ножовка с обушком.

- Наградка.

- Все ответы правильные.

Специальная часть

- Для удаления незначительных неровностей, для зачистки свилеватых мест и мест расположения сучков, поверхностей фанеры и древесных плит используют:

- Шерхебель.

- Рубанок.

- Шлифтик.

- Фальцгобель.

- Горбач.

- Для получения на поверхности древесины мелких бороздок перед склеиванием применяют:

- Зензубель.

- Цанубель.

- Шпунтубель.

- Грунтубель.

- Фуганок

- Боковые грани шипа называют:

- Стенками.

- Ланитами.

- Щечками.

- Ручками.

- Нет правильного ответа.

- Срезанные торцевые части, образующие шип называют:

- Плечики.

- Заплечики

- Донце.

- Торцы.

- Все ответы правильные.

- Инструмент для разметки (чертилка) затачивается под углом:

- 10-15°.

- 15-20°.

- 20-25°.

- 25-30°.

- Все ответы правильные.

- Зубило для обработки стали, затачивают под углом:

- 70°.

- 60°.

- 45°.

- 35°.

- Все ответы правильные.

- Вспомогательная насечка наносится на напильник под углом:

- 25°.

- 35°.

- 45°.

- 50°.

- 60°.

- Угол сверла, который определяется в зависимости от твердости обрабатываемого материала называется:

    - Угол резания.

    - Угол заострения.

    - Передний угол.

    - Задний угол.

    - Угол в плане.

- Для осаживания деталей заклепочного соединения служит:

    - Обжимка.

    - Натяжка.

    - Поддержка.

    - Нажимка.

    - Осадка.

- Для поддержки длинномерных заготовок при обработке их на ТВС используют:

    - Багет.

    - Люнет.

    - Перлит.

    - Мунштук.

    - Ланит.

- Какая передача используется в задней бабке ТВС:

    - Зучбатая.

    - Ременная.

    - Винтовая.

    - Червячная.

    - Реечная.

- Для крепления в задней бабке ТВС направляющих центров и режущего инструмента предназначена:

    - Консоль.

    - Фасоль.

    - Пиноль.

    - Галтель.

    - Шпиндель.

- Какая передача не используется в токарно-винторезном станке:

    - Ременная.

    - Червячная.

    - Цепная.

    - Винтовая.

    - Реечная.

- Углерода менее 2% в:

    - Чугуне.

    - Стали.

    - Ферросплаве.

    - Графите.

    - Все ответы правильные.

- Ходовой винт токарно-винторезном станка применяют при:

    - Снятии фаски.

    - Нарезании резьбы.

    - Сверлении отверстий.

    - Подрезании торцев.

    - Все ответы правильные.

- Для передачи вращения от коробки скоростей до коробки подач ТВС служит:

    - Скрипка.

    - Гитара.

    - Виолончель.

    - Балалайка.

    - Домра.

23.	Почему происходит искрение щёток и нагревание пластин (ламелей) коллектора?

- Произошёл износ графитовых щёток.

- От большого числа оборотов.

- Не вся площадь щётки касается коллектора.

- Из – за высокого напряжения в сети.

24.	Какие условия нужно соблюдать при замене графитовых щёток?

- Новую щётку установить по средине длины пластины коллектора.

- Новую щётку тщательно притереть к коллектору.

- Новую щётку установить перпендикулярно к коллектору.

- Проверить сопротивление щётки.

25.	Каковы условные обозначения: плавкого предохранителя?

- Кейс-задание (5 баллов)

На изображении представлен один из возможных способов подключения трёхрожковой люстры к квартирной проводке. Определите, будут ли при таком варианте соединения при перегорании нити накала средней лампы работать оставшиеся боковые лампы и почему?